## PREFEITURA MUNICIPAL DE SIQUEIRA CAMPOS

#### SIQUEIRA CAMPOS - ESTADO DO PARANÁ

ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO

PROJETO

## PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ

LOCAL

### RUAS NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, PARANÁ E OUTRAS

DIMENSÕES

16.229,79m²

Memorial Descritivo de Pavimentação Asfáltica composto das etapas de serviços descritas abaixo:

GALERIAS EM TUBOS DE CONCRETO ARMADO

Compreendedo os serviços de escavação, aplicação de tubulação, rejunte com argamassa 1:3 e reaterro de valas. Deverão ser aplicados Tubos de Concreto Armado Classe PA-1 PB NBR-8890/2007 DN 800mm, 600mm, 500mm ou 400mm P/AGUAS PLUVIAIS.

Após a implantação dos tubos, o reaterro deverá ser feito em camadas de 15cm de espessura, compactando-se com compactador mecânico.

BOCAS DE LOBO/ CAIXA DE LIGAÇÃO

Executados conforme dimensões de projeto, em alvenaria de tijolos maciços, utilizando-se argamassa 1:3 em cimento e areia para assentamento. Fundo em concreto simples com concreto fck 25MPa. Grade em aço CA-50 com dimensões e espaçamento de ferros conforme projeto.

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

SERVIÇOS PRELIMINARES

Serão executados às expensas do Município e como contrapartida física, os serviços de retirada da pavimentação existente em lajotas sextavadas de concreto implantadas na Rua Nossa Senhora de Fátima entre as Ruas Pará e São Vicente, bem como escavações, tubulações e caixas, reaterros e recomposição da pavimentação dos sistemas de drenagem de águas pluviais existente e limpeza e lavagem da pista para reperfilamento. Ainda, a retirada do meio-fio existente nos trechos onde serão executados meio-fio em concreto extrusado.

REGULARIZAÇÃO DO SUB LEITO

Conforme Especificação de Serviços DER/PR ES-P 01/05, Pavimentação: Regularização do Subleito (anexa).

Esta etapa compreende a retirada da material superficial com espessura final de 0,45m, para posterior aplicação de reforço do subleito com 0,30m de terra vermelha e rachão sem britagem com 0,15m de espessura final.

REFORÇO DO SUB LEITO

Conforme Especificação de Serviços DER/PR ES-P 01/05, Pavimentação: Regularização do Subleito (anexa).

Esta etapa compreende a aplicação de 0,30m de terra vermelha de jazida.

SUB BASE EM RACHÃO

Conforme Recomendações Técnicas não Oficiais do DER/PR, onde aplica-se rachão com diâmetro médio de 80mm, compactando-se com rolo CA-25.

Esta etapa compreende a aplicação de 15cm de espessura final compactada de rachão.

Os custos deste serviços fazem parte da relação de custos do DER/PR.

BASE EM BRITA GRADUADA

Conforme Especificação de Serviços DER/PR ES-P 05/05, Pavimentação: Brita Graduada (anexa).

Esta etapa compreende a aplicação de 0,10m de espessura final compactada de brita graduada.

IMPRIMAÇÃO COM CM-30

Conforme Especificação de Serviços DER/PR ES-P 17/05, Pavimentação: Pinturas Asfálticas (anexa).

Esta etapa compreende a imprimação de ligação com emulsão, com taxa de aplicação de 1,20litros/m²

MEIO FIO

Conforme Especificação de Serviços DER/PR ES-OC 13/05,

Obras Complementares: Meios-Fios (anexa)

Esta etapa compreende a execução de meio-fio com sarjeta extrusado em concreto simples.

PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-1C

Conforme Especificação de Serviços DER/PR ES-P 17/05, Pavimentação: Pinturas Asfálticas (anexa).

Esta etapa compreende a aplicação de pintura de ligação com emulsão, com taxa de aplicação de 0,50litro/m²

REVESTIMENTO EM CBUQ

O Revestimento dar- se à em 2 camadas conforme projeto, o reperfilamento de 2,0 cm e 3,0cm para a capa asfáltica em CBUQ. Depois de aplicado o reperfilamento deve ser feito uma pintura de ligação com emulção asfáltica de ruptura rápida (RR 1C)  na taxa de 1 litro/m² e em seguida a aplicação do revestimento em concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) com vibroacabadora seguida de compactação com rolo de pneus e rolo Tandem.

RECAPE ASFÁLTICO

PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-1C

Conforme Especificação de Serviços DER/PR ES-P 17/05, Pavimentação: Pinturas Asfálticas (anexa).

Esta etapa compreende a aplicação de pintura de ligação com emulsão, com taxa de aplicação de 0,50litro/m²

REVESTIMENTO EM PMF DENSO

Conforme Especificação de Serviços DER/PR ES-P 23/05, Pavimentação: Pré Misturado à Frio (anexa).

Esta etapa compreende a aplicação de Reperfilagem em Pré Misturado à Frio – PMF Denso tipo E, com espessura final de 3cm (0,045m empolado), e Camada de Rolamento em Pré Misturado à Frio – PMF Denso tipo E com espessura final de 5cm (0,075m empolado) totalizando espessura final de 8cm de revestimento.

RAMPAS DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO DESEMPENADO

Os passeios serão em guias rebaixadas nas esquinas, para acesso a portadores de necessidades especiais e acessibilidade, executados em concreto desempenado h=5cm, conforme detalhe anexo, sendo sua localização também definida em projeto.

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

Conforme Especificação de Serviços DER/PR ES-OC 03/05, Obras Complementares: Sinalização Horizontal com Tinta à base de Resina Acrílica Retrorefletiva (anexa).

Salientamos que não serão aplicadas as esferas para retroreflexão por serem não recomendadas na área urbana

Esta etapa compreende a pintura das faixas de sinalização horizontal.

SINALIZAÇÃO VERTICAL

Conforme especificado em projeto, em tubos de ferro galvanizado 50mm com placas em chapa pintada em epóxi com aplicação de película refletiva, em consonância com as normas do Detran-PR

CONTROLE TECNOLÓGICO

Serão realizados e apresentados ao final da obra, os Laudos Técnicos de Controle Tecnológico das etapas da obra, principalmente no que concerne a granulometria de agregados e ensaios de recebimento de emulsão, composto de Controle Interno e Externo de Qualidade,  conforme ES-P-23/05 do DER/PR e Exigências Normativas do DNIT, especificados abaixo:

“7.1  Controle dos insumos

Os materiais utilizados na execução do pré-misturado devem ser rotineiramente examinados,  mediante  aexecução dos seguintes procedimentos:

7.1.1  Ligante asfáltico

O controle de qualidade do ligante asfáltico  deve constar do seguinte:

a)  Para todo carregamento que chegar à obra:

01 ensaio de resíduo  de destilação(ABNT NBR-6568:2005);

01 ensaio de peneiramento (DNER-ME 005/94);

01 ensaio de carga da  partícula (DNER-ME 002/98).

b)  Periodicamente, para cada 100 t:

01 ensaio de viscosidade “Saybolt-Furol” (DNER-ME 004/94) a diferentes

temperaturas,  para o estabelecimento da relação viscosidade x temperatura;

-01 ensaio de sedimentação (DNER-ME 006/00);

01 ensaio de desemulsibilidade (DNER-ME 063/94).

7.1.2  Agregado

O controle de qualidade dos agregados  deve  constar do seguinte:

02 ensaios de granulometria do agregado,  de cada silo, por jornada de 8 horas de trabalho (DNER-ME 083/98);

01 ensaio de abrasão  Los Angeles,  por mês, ou quando houver variação da natureza do material (DNER-ME 035/98);

01 ensaio de durabilidade por mês, ou quando houver variação da natureza do material (DNER-ME 089);

01 ensaio de índice de forma para cada 900m³ (DNER-ME 086/94);

01 ensaio de equivalente de areia do agregado miúdo, por jornada de 8 horas de trabalho (DNER-ME 054/97);

01  ensaio de resistência a água (adesividade) (DNER-ME 059/94) por mês, ou quando houver variação da natureza do material.

7.2  Controle da execução

O controle da execução do pré-misturado a frio  deve ser exercido através das determinações a seguir indicadas, feitas de maneira aleatória, de acordo com   o Plano de Amostragem Variável (vide subseção 7.4).

7.2.1 Controle da usinagem do pré-misturado a frio

a)   Controle da quantidade de ligante na mistura

Devem ser efetuadas extrações de ligante em amostras coletadas na saída do misturador (DNER-ME 053/94). A porcentagem de ligante residual  pode  variar  de    0,3%  da fixada no projeto.

b)  Controle da  graduação da mistura de agregados

Deve ser  procedido o ensaio de granulometria (DNER-ME 083/98) da mistura dos agregados resultantes das extrações citadas na alínea “a” anterior. A curva granulométrica deve manter-se contínua, obedecendo  às tolerâncias especificadas no projeto.

c)  Controle das características da mistura. Devem  ser realizados ensaios Marshall com três corpos-de-prova da  mistura, por jornada de  8 horas de trabalho (DNER-ME 107/94). Os valores de estabilidade e da fluência devem satisfazer ao especificado na alínea “d” da  subseção  5.2. As amostras devem ser retiradas na saída do misturador.

7.2.2  Espalhamento e compressão na pista

a)  O controle do grau de compressão  (GC)  da mistura  asfáltica  deve  ser feito, preferencialmente, medindo-se a massa específica aparente de corpos-de-prova extraídos da mistura espalhada e comprimida na pista, por meio de  sondas rotativas, comparadas com a massa específica do projeto.

b)  Podem ser empregados outros métodos para determinação da massa específica aparente na pista, desde que indicados no projeto.

c)  Devem ser realizadas determinações em locais escolhidos aleatoriamente durante a jornada de trabalho, não sendo permitidos GC inferiores a 95%.

d)  O controle do grau de compressão  pode,também,  ser feito medindo-se a massa específica aparente dos corpos-de-provasextraídos da pista comparados  com a massa específica aparente de corpos-de-prova moldados no local, desde que obedecida a temperatura de compactação  dos corpos-de-prova.  As amostras para a moldagem destes corpos-de-prova  devem  ser colhidas bem próximo ao  local onde  devem ser  realizados os furos e antes da sua compactação.

7.2.3  Frequência das determinações

Devem ser realizadas no mínimo cinco  determinações por jornada de trabalho de 8 horas.”

Siqueira Campos, 12 de Fevereiro de 2014.

CARLOS ALBERTO MAIA TABALIPA

ENGENHEIRO CIVIL – CREA 8895/D PR